Технические характеристики АЛ - 50 (65115)ПМ-513А

| Показатели |  |  | ТТХ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Высота полностью выдвинутой лестницы при угле подъема 73 градуса, м, не менее |  |  | 50 |
| - Время установки на выносные опоры на горизонтальной площадке, с |  |  | 55+5 |
| - Грузоподъемность лифта (при неприслоненной вершине), кг |  |  | 200+ 10 |
| - Грузоподъемность съемной люльки (при неприслоненной вершине), кг |  |  | 200+ 10 |
| - Рабочий вылет вершины лестницы от оси вращения поворотного основания, м: | С нагрузкой на вершине 3,0 кН С нагрузкой на вершине 1,0 кН |  | 16 + 0,5 20 + 0,5 |
| - Рабочий диапазон подъема лестницы в вертикальной плоскости, град. |  |  | от минус 4 до плюс 73 |
| - Время установки на выносные опоры на горизонтальной площадке, с, не более |  |  | 60 |
| - Габаритные размеры автолестницы в транспортном положении, мм, не более: |  | длина ширина высота | 12000 2550 3550 |
| - Масса полная, кг, не более |  |  | 24000 |
| - Число мест для боевого расчета |  |  | 3 |
| - Мощность двигателя, кВт (л.с.) |  |  | 206 (280) |
| - Максимальная транспортная скорость, км/ч |  |  | 80 |